Historique des zones de l'Europe de l'ouest.

Le premier découpage date de 1863 : les premiers bulletins de météo marine en France sont basé sur quatre zones :

Manche, Bretagne, Océan et Méditerranée.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,

les stations météo françaises et britanniques se mettent progressivement à faire référence à des zones,

sans qu'il y ait de concertation générale. Cependant, le découpage se stabilise à partir de 1952.

Ainsi, en 1954, on dénombre les zones suivantes dans les bulletins météo français (du nord au sud et d'ouest en est) :

Fladen Ground, Utsire, Tyne, Dogger Bank, Silver, Sud Irlande, Sandettie, Sole, Manche Ouest,

Manche Est, Ouest Bretagne, Nord Gascogne, Cap Finisterre, Sud Gascogne, Golfe du Lion, Golfe de Gênes,

Nord Baléares. Cependant, les zones britanniques étaient organisées différemment.

L'harmonisation entre pays riverains se met en place plus tard :

* le 1er août 1984 pour les zones de la mer du Nord ;

* le 1er septembre 1993 pour les zones méditerranéennes. Ce découpage, mis en place en collaboration par la France,

l'Espagne, l'Italie et les pays d'Afrique du nord, n'est cependant entré en application en Espagne qu'en 1998.

Les bulletins météorologiques.

D'une échéance allant de 24 à 36 heures. Ils concernent le vent moyen (vitesse et direction),

l'état de la mer, visibilité, le type de temps.

Tous ces bulletins sont diffusés par radio, par message d'Inmarsat pour les bulletins du grand large,

en BLU après un appel de sécurité sur la fréquence de veille automatique

en appel sélectif numérique 2187,5 kHz puis sur 2182 kHz pour les bulletins du large,

en VHF après un appel de sécurité sur le canal 70 (veille automatique en appel sélectif numérique)

et sur le canal 16 pour les bulletins de la côte. Les émissions sont faites soit à partie des CROSS.

Pour les bulletins du large par messages Navtex sur 490 kHz en langue nationale et sur 518 kHz en anglais.

Les horaires de diffusion et le contenu des bulletins sont portés à la connaissance des usagers par différentes publications

comme le Dépliant Marine que Météo France édite chaque année.

Découpage international.

En 2002 est entré en vigueur un nouveau découpage au niveau mondial,

appelé Metarea, et défini par le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Le monde est divisé en 16 grandes zones, numérotées de I à XVI,

lesquelles sont subdivisées en zones de tailles classiques.

L'Europe de l'ouest est partagée entre les zones Metarea I (nord du 48°27'N en Bretagne,

responsabilité du Royaume-Uni) et Metarea II (sud du 48°27'N, responsabilité de la France).

Au sein de ces régions, les zones préexistantes ont globalement été reprises,

avec quelques aménagements nécessaires en raison de l'harmonisation internationale.

Les zones sont donc les mêmes pour tous les pays,

même si les noms qui leur sont donnés peuvent occasionnellement varier.

Les zones actuellement utilisées dans les bulletins de Météo France sont les suivantes :

* dans la région Metarea I : Hébrides, Viking, Utsire, Rockall,

*Malin, Cromarty, Forth, Forties, Fisher, Irish Sea, Tyne, Dogger, Humber,

*German, Shannon, Fastnet, Lundy, Tamise, Sole, Ouessant, Casquets, Antifer, Tamise, Pas de Calais ;

* dans la région Metarea II : Pazenn, Iroise, Yeu, Rochebonne, Finisterre, Cantabrico ;

* en Méditerranée : Alboran, Palos, Alger, Cabrera, Baléares, Minorque, Lion,

*Provence, Ligure, Corse, Sardaigne, Maddalena, Elbe, Circéo, Lipari, Carbonara, Tunisie, Annaba.

Procédure d'appel définie.

* Les bulletins météorologiques sont diffusés après un appel sélectif numérique automatique par MMSI,

puis sur le canal d'appel en radiotéléphonie de la même bande que l'appel sélectif numérique reçu.

Zones SMDSM 1999 	Fréquence d'appel

en ASN 	Fréquence de détresse en radiotéléphonie

Zone A1. 	canal 70 (156,525 MHz) 	puis appel sur le Canal 16 (156,8 MHz) en FM.

Zone A2. 	2187,5 kHz 	puis appel sur 2182 kHz en USB

Zone A3. 	1645,5 à 1646,5 MHz 	message Inmarsat B ou C.

Zone A4 et

Zone A3 sans le

service Inmarsat

4207,5 kHz 	puis appel sur 4125 kHz en USB Supplémentaire à 8 414,5 kHz

6312 kHz 	puis appel sur 6215 kHz en USB Supplémentaire à 8 414,5 kHz

8414,5 kHz 	puis appel sur 8215 kHz en USB

12557 kHz 	puis appel sur 12290 kHz en USB Supplémentaire à 8 414,5 kHz

16804,5 kHz 	puis appel sur 16420 kHz en USB Supplémentaire à 8 414,5 kHz

Monaco radio 3AC [modifier]

* la station de « Monaco radio 3AC » assure des bulletins météorologiques en radiotéléphonie [1]:

* En Méditerranée à 9h30, 14h03, 19h30 heure locale

* En Océan Atlantique Nord-Est à 9h30 UTC

Canal radio 	Fréquence de Monaco radio 3AC en radiotéléphonie

Canal 403 	4 363 kHz en USB

Canal 804 	8 728 kHz en USB

Canal 1224 	13 146 kHz en USB

Canal 1607 	17 260 kHz en USB

Canal 2225 	22 768 kHz en USB

Canal 16 	156,800 MHz appel en Méditerranée

Canal 20 	161,600 MHz (dégagement) Méditerranée